7) sposób przeciwdziałania procesom osuwiskowym.

W celu przeciwdziałania procesom osuwiskowym przyjmuje się następujące parametry zboczy w wyrobiskach eksploatacyjnych;

| # Parametr | Wyrobisko BG I – E | Wyrobisko BG II – E, U 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopuszczalne, maksymalne nachylenie stoku skarp ruchomych | 900 |  |  |
| Maksymalne kąty generalnego nachylenia zboczy ruchomych | 550 |  |  |
| Maksymalne wysokości zboczy ruchomych w okresie obowiązywania niniejszej części planu ruchu | 16,9 m – warstwa sucha 6 – 8 m – warstwa zawodniona | 15 m |  |
| Minimalne szerokości półki miedzy skarpą nadkładowa i złożową | - dla skarp okresowo nieczynnych – 3 m - dla skarp docelowych – 0 m |  |  |
| Szerokość minimalna pasa bezpieczeństwa od górnej krawędzi dolnej skarpy dla koparek, ładowarek, spycharek | b = 3 m |  |  |
| Szerokość minimalna pasa transportowego dla pojazdów i maszyn | t = 3 m |  |  |
| Szerokość minimalna pasa roboczego maszyn zatrudnionych w przodku | d = 12 m |  |  |
| Szerokość minimalna pasa bezpieczeństwa od dolnej krawędzi piętra nadpoziomowego do kabiny maszyny | a = 2 m |  |  |
| Zbocze docelowe w obszarach objętych niniejsza częścią szczegółowa (zgodnie z zaleceniami projektu zagospodarowania złoża) | - oddzielne skarpy dla nadkładu, złoża suchego i złoża zawodnionego nachylone pod kątem – 600 - półka między warstwą suchą a zawodnioną – 10 m - maksymalna wysokość zbocza suchego – 16,9 m - maksymalna wysokość zbocza zawodnionego – 25 m |  | - oddzielne skarpy dla nadkładu i złoża suchego nachylone pod katem 600 - wysokość zbocza 12 m – 15 m |
| Minimalne szerokości pasa ochronnego wzdłuż docelowych zboczy wyrobisk | - pas ochronny od terenów nie należących do użytkowników wyrobiska 6 m, - pas ochronny od publicznych dróg kołowych 10 m |  |  |