2.9. Organizacja robót strzałowych w poszczególnych stosowanych  metodach strzelania w zakładzie górniczym, dostawa środków  strzałowych, przewidywany maksymalny zasięg zagrożeń rozrzutem odłamków, rozmieszczenie schronów strzałowych,  działanie fal powietrza, drgań sejsmicznych, przewidywanych w okresie obowiązywania planu ruchu.

- Roboty strzałowe w zakładzie górniczym Tomaszowskich Kopalń  Surowców Mineralnych "Biała Góra" Spółka z o.o. w Smardzewicach wykonuje się według metryk strzałowych i dokumentacji strzałowych:

- METRYKA STRZAŁOWA NR 1 

Określa prowadzenie robót strzałowych przy wyrównywaniu krawędzi górnej piętra złożowego i nadkładowego w środkowej części wyrobiska BG-III.
Parametry długości otworu, miejsca i odległości od krawędzi skarpy określa osoba dozoru ruchu zakładu górniczego. 
Otwory =110-115 mm ładowane MW- amonitem  w nabojach  wg aktualnego dopuszczenia  i/lub saletrolem  . 
Max ładunek w otworze 4,5 kg, w serii 67,5 kg

Jest to strzelanie sporadycznie wykonywane tj. tylko gdy powstanie nawis lub pęknięcie poza górną krawędzią, którego nie można usunąć metodą ramowania.

- METRYKA STRZAŁOWA NR 2 

Określa prowadzenie robót strzałowych przy spulchnieniu warstwy złoża dla uniknięcia powstania zwisów i wymuleń na przedpolu pogłębiarki „Boleń” w środkowej części wyrobiska BG-I .
Parametry długości otworu, miejsca określa osoba dozoru ruchu zakładu górniczego.
Otwory =110-115 mm ładowane MW- amonitem  w nabojach  wg aktualnego dopuszczenia 
i saletrolem  . 
Max ładunek w otworze 7,2kg  a w serii 108 kg.

Jest to strzelanie wykonywane sporadycznie..

- METRYKA STRZAŁOWA NR 3 

Określa prowadzenia robót strzałowych w określonych rejonach wyrobiska BG-III, otworami d=110-115 mm o długości 2-5,7m.

Roboty strzałowe wg tej metryki mają na celu spulchnienie niektórych warstw złoża dla selektywnej eksploatacji lub spulchnienie warstwy rumoszu gezy w środkowej części   2-go piętra nadkładowego. 
Zasadniczym MW jest saletrol . Amonit  w nabojach wg aktualnego dopuszczenia używany jest jako MW na ładunki udarowo- pobudzające.

Z uwagi na ograniczoną ilość MW w otworach do  16,4 kg, przy długości 5,7 m otworu, 
2 ładunki udarowe daje się równocześnie w środku ładunku zasadniczego. 
Miejsce wiercenia otworów strzałowych wyznacza osoba dozoru ruchu oddziału górniczego.

- DOKUMENTACJA STRZAŁOWA STRZELANIA METODĄ DŁUGICH OTWORÓW  STRZAŁOWYCH =110-115 MM W OTWORACH SUCHYCH

Jest to podstawowa metoda urabiania warstwy nadkładu  i złoża w wyrobisku BG -III- BG-I
i BG -II-Wschód. 
  Zasadniczym MW jest saletrol .  Amonit w nabojach aktualnie dopuszczony do użytku używany jako MW na ładunki udarowo- pobudzające. 
Miejsce wiercenia otworów strzałowych wyznacza osoba dozoru ruchu górniczego jako Kierownik odstrzału długich  otworów wg wykazu w składzie MW .

Max długość otworu 14 m i tylko w wyrobisku BG-I w rejonie otworu XIV-13. Max ładunek w otworze 60,60 kg w   serii 909 kg.

Kierownik odstrzału w ewidencji odstrzałów metodą długich otworów strzałowych podaje numer dokumentacji strzałowej, datę ,godzinę i miejsce odstrzału, rzeczywiste parametry i inne uwagi.

Do każdego odstrzału długich lub krótkich otworów strzałowych wyznaczony jest zespół  odstrzału w składzie:

- kierownik odstrzału ( technik strzałowy lub

osoba dozoru ruchu oddziału górniczego )     - 1 osoba

strzałowy                                                       - 1 osoba

- pomoc kwalifikowana                              - 1 - 2 osoby

- pomoc niewykwalifikowana                     - 1 - 3 osoby

Osoba dozoru ruchu wyznaczona do bezpośredniego nadzoru  danych robót strzałowych po zapoznaniu się z sytuacją w  terenie (ilość, jakość otworów, ich miejsce) składa zamówienie na niezbędne ilości środków strzałowych, wyznacza zespół do wykonywania robót strzałowych, dostawy środków strzałowych do miejsca odstrzału i posterunków zabezpieczających.

Osoba wykonująca roboty strzałowe osobiście przygotowuje, załadowuje, przyłącza do sieci oraz odpala ładunki materiału wybuchowego.

Dostawa środków strzałowych

Dostawa MW i zapalników odbywa się trasami wyznaczonymi   przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego i oznaczonymi  na załączonej mapie w Planie Ruchu.  
Amonit służący na ładunki udarowo-pobudzające, do  miejsc odstrzału donoszony jest 
w puszkach strzałowych .

Z uwagi na sporządzanie saletrolu bezpośrednio w przodku eksploatacyjnym, dostawa tego materiału jako MW nie  istnieje, gdyż saletra przewożona jest oddzielnie a  olej napędowy raz na kilka dni.

Zapalniki przenoszone są w ładownicach "dużych długich" przy zachowaniu obowiązujących
w tym zakresie przepisów.

Składowanie dostarczonych środków strzałowych

Środki strzałowe dostarczane są na miejsce odstrzału  bezpośrednio przed przystąpieniem do ładowania.   MW na ładunki udarowe, pobudzające i zapalniki  złożone są  w puszkach 
i ładownicach w przodkowych  skrzyniach strzałowych w odległości 30m, od miejsca odstrzału.

Miejsce składowania środków strzałowych wyznacza i zabezpiecza kierownik odstrzału lub osoba dozoru ruchu oddziału górniczego nadzorująca roboty strzałowe krótkimi otworami.

Sporządzanie ładunków ładowanie otworów:

Saletrol jako MW zasadniczy sporządza się w drewnianych skrzyniach o pojemności ca 80 kg. 
Przy sporządzaniu wykorzystuje się max 75% pojemności  tych skrzyń.
Sporządzanie polega na dodaniu do danej  ilości saletry 4 - 6% oleju napędowego i ich dokładnym    wymieszaniu. Sporządzanie saletrolu odbywa się bezpośrednio przy otworze i tylko w ilości wystarczającej na  dany otwór tj. dla każdego otworu saletrol sporządza  się oddzielnie (48-53 kg). Sporządzanie saletrolu i ewentualnie jego zdanie, odbywa się zgodnie z instrukcją bezpiecznego prowadzenia  robót strzałowych przy użyciu saletrolu stanowiącą też załącznik do ewidencji odstrzałów długich otworów.

Ładunki udarowo-pobudzające przy strzelaniu długimi otworami i krótkimi otworami =110-115 mm sporządza się w odległości   5 m od załadowanego otworu oraz miejsca składowania MW i w odległości powyżej 50 m od czynnych nadajników - radiotelefonów.

Ładunki udarowo-pobudzające sporządza się z naboi MW - amonitu  aktualnie dopuszczonego do użytku i zapalników elektrycznych milisekundowych KZnP-25 msek , (26 msek). lub półsekundowych, przy warunku:

- dwa zapalniki jednoimienne na ten sam otwór,

- oddzielnie dla każdego  otworu i dostarcza do miejsca odstrzału po załadowaniu do danego otworu danej części ładunku zasadniczego,

- długość przewodów zapalnika większa o minimum 1 m  od miejsca ładunku 
w otworze  do powierzchni,

- końce przewodów zapalnikowych zabezpieczone szybkozłączami lub zaizolowane.

Do sprawdzonego otworu zakłada się pierwszy ładunek udarowo-pobudzający i po zabezpie-czeniu przewodów zapalnikowych przez zaizolowanie końcówek lub skręcenie ich i założenie szybkozłącza oraz przytrzymanie , wsypuje się przez lejek określoną wielkość ładunku zasadniczego 
tj.  2/3 całości. Po założeniu drugiego ładunku udarowo-pobudzającego i zabezpieczeniu jak wyżej, wsypuje się dalszą część tj. 1/3 całości MW.

Naboje udarowe - pobudzające o ciężarze łącznym ponad 250 g opuszczane są do otworu za pomocą odpowiednio   wytrzymałego sznura lub specjalnego przyrządu do opuszczania nabojów.

Na przybitkę wykorzystuje się zwierciny skalne tj. piasek o granulacji 0 - 0,5 mm.

Długość przybitki mysi być  zgodna z danymi w tabeli zbiorczej.

Po załadowaniu danego otworu, wykonaniu przybitki, przystępuje się do  ładowania następnego otworu postępując jak przy pierwszym otworze, z tą tylko różnicą, że zapalniki na ładunki udarowe mają inny nr zwłoki.

Ten tok postępowania prowadzi się aż do zakończenia  robót przy ostatnim otworze danej serii.

Łączenie obwodu strzałowego następuje dopiero:

po załadowaniu ostatniego otworu, usunięciu przedmiotów  służących przy ładowaniu na bezpieczną odległość, usunięciu osób nie biorących udziału w wykonywaniu obwodu strzałowego, zabezpieczeniu terenu wokół odstrzału na  odległość obowiązującą w tym zakresie
i po nadaniu pierwszego sygnału ostrzegawczego (jeden ton przeciągły).  
         Zapalniki łączone są zgodnie ze schematem połączeń  uwidocznionych w metrykach strzałowych. Sprawdzenia oporności linii strzałowej głównej dokonuje   się ze schronu strzałowego.

Odpalanie odbywa się ze schronów strzałowych przesuwanych

- DOKUMENTACJA STRZAŁOWA STRZELANIA METODĄ DŁUGICH OTWORÓW  STRZAŁOWYCH =110-115 MM W OTWORACH PONIŻEJ ZWIERCIADŁA WODY

Celem odstrzału jest rozluzowanie słabo-zwięzłego piaskowca zalegającego w części zawodnionej wyrobiska BG I.

Strzelanie długimi otworami jest pomocniczym urabianiem i ma na celu spulchnienie piaskowca dla urabiania pogłębiarką ssącą wyposażoną w głowice skrawającą. Otwory strzałowe  110-115mm, wiercone są wiertnicami obrotowymi o spiralnym wyprowadzeniu zwiercin zgodnie z instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac przy obsłudze maszyn wiertniczych i ich bezpiecznego przemieszczania zatwierdzonymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Odprowadzanie zwiercin wspomagane jest spalinową pompą płuczkowa obsługiwaną zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa zatwierdzoną przez Kierownika Działu Robót Górniczych .Do strzelania uzywany jest materiał wybuchowy - Amonit skalny wodoodporny w nabojach, Emulnit w nabojach .

Środki inicjujące - zapalniki elektryczne milisekundowe klasy 0.45 a i 2.0 A typu KZnP-25 msek, KZnP-26 msek lub półsekundowe z przewodami powyżej 6 m,

Do każdego odstrzału długich otworów strzałowych wyznaczony jest zespół odstrzału
  w składzie:

- kierownik odstrzału, technik strzałowy lub  osoba dozoru ruchu górniczego      - 1 osoba

- strzałowy                                                                                                          - 1 osoba

- pomoc kwalifikowana                                                                                       - 1 - 2 osoby

- pomoc niewykwalifikowana                                                                              - 1 - 3 osoby

Kierownik odstrzału po zapoznaniu się z sytuacją w terenie (ilość, jakość otworów, ich miejsce, sprawność pompy płuczkowej) składa zamówienie na niezbędne ilości środków strzałowych, wyznacza zespół do wykonywania robót strzałowych, dostawy środków strzałowych do miejsca odstrzału i posterunków zabezpieczających.

Osoba wykonująca roboty strzałowe osobiście przygotowuje, załadowuje, przyłącza do sieci oraz odpala ładunki materiału wybuchowego.

Dostawa środków strzałowych

Dostawa MW i zapalników odbywa się trasami wyznaczonymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego i oznaczonymi  na załączonej mapie w Planie Ruchu. 
Amonit i Emulnit do miejsc odstrzału donoszony jest w puszkach strzałowych lub opakowaniach fabrycznych. Zapalniki przenoszone są w ładownicach "dużych długich" przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Składowanie dostarczonych środków strzałowych

Puszki lub opakowania fabryczne zawierające MW oraz ładownice z zapalnikami złożone są w przodkowych skrzyniach strzałowych w odległości 30m, od miejsca odstrzału.
Miejsce składowania środków strzałowych wyznacza i zabezpiecza kierownik zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Sporządzanie ładunków MW:

Otwory strzałowe ładowane są dwoma rozczłonkowanymi ładunkami udarowymi MW przedzielonymi przybitką piaskową. Każdy człon ładunku udarowego składa się z jednego  lub dwóch naboi MW wodoodpornego oraz zabezpieczony jest otoczką dodatkową. Dla uniknięcia klinowania się opuszczanego do otworu ładunku, do otoczki dodatkowej wsypuje się materiał zwiercinowy stabilizujący ładunek.

Ładunki udarowe sporządza się w odległości 5 m od załadowanego otworu oraz miejsca składowania MW i w odległości powyżej 50 m od czynnych nadajników - radiotelefonów.

Ładunki udarowo sporządza się przy warunkach:

- oddzielnie dla każdego otworu i dostarcza do miejsca odstrzału

- dwa zapalniki jednoimienne na ten sam otwór,

- długość przewodów zapalnika większa o minimum 1 m od miejsca ładunku w otworze do powierzchni,

- końce przewodów zapalnikowych zabezpieczone szybkozłączami lub zaizolowane.

Ładowanie otworów.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do ładowania otworu następuje jego oczyszczenie z zalegających zwiercin Wyznaczeni pracownicy zespołu strzałowego dokonują wypłukania zwiercin z otworu za pomocą płuczki wodnej. Woda podawana jest pompą spalinową z basenu pogłębiarki do dna otworu usztywnionym przewodem tłocznym Po stwierdzeniu przez kierownika odstrzału drożności otworu ( wąż tłoczny osiągnął dno otworu a wypływająca woda nie wynosi już zwiercin) strzałowy donosi do otworu ładunki udarowe MW.

Do zawodnionego otworu opuszczany jest na lince pierwszy ładunek a następnie wprowadzona jest odmierzona przybitka w otoczce. Następnie opuszczany jest drugi ładunek i drugą część przybitki w otoczce. Bezpośrednio po tym otwór uzupełnia się luźną przybitką bez otoczki.

Zakładanie przybitki

Przybitka piaskowa rozdzielająca ładunki i jej pierwsza część umieszczona jest w otoczce.

Na pozostałą przybitkę wykorzystuje się zwierciny skalne tj. piasek o granulacji 0 - 0,5 mm.
 Długość przybitki mysi być zgodna z danymi w tabeli zbiorczej. Po wykonaniu przybitki danego otworu, przystępuje się do  ładowania następnego otworu postępując jak przy pierwszym otworze,
z tą tylko różnicą, że zapalniki na ładunki udarowe mają inny nr zwłoki. 
Ten tok postępowania prowadzi się aż do zakończenia robót przy ostatnim otworze danej serii.

Po wykonaniu przybitki w ostatnim otworze  a przed przystąpieniem do  łączenia otworów sprawdza się czy nie nastąpiło  opadnięcie przybitki do części zawodnionej otworu. 
W przypadku  opadnięcia przybitki , dokonuje się  jej uzupełnienia.

Łączenie obwodu strzałowego

Łączenie obwodu strzałowego następuje dopiero:

po załadowaniu ostatniego otworu, usunięciu przedmiotów służących przy ładowaniu na bezpieczną odległość, usunięciu osób nie biorących udziału w wykonywaniu obwodu strzałowego, zabezpieczeniu terenu wokół odstrzału na odległość obowiązującą w tym zakresie i po nadaniu pierwszego sygnału ostrzegawczego (jeden ton przeciągły).
Zapalniki łączone są równolegle  a między otworami szeregowo.

Po połączeniu, podaniu drugiego sygnału (dwa tony przeciągłe), sprawdzeniu czy wszystkie osoby postronne opuściły strefę zagrożenia rozrzutem (podmuchem), sieć otworów podłącza się do linii głównej.
Następnie dokonuje się  sprawdzenia oporności obwodu ze schronu strzałowego i po stwierdzeniu prawidłowości połączenia i podania trzeciego sygnału  ( jeden ton krótki), dokonuje się odpalenia otworów.

SCHRONY STRZAŁOWE - ROZMIESZCZENIE

Schrony dla strzałowych wykonane są z blachy stalowej 12 mm grubości o kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2 x 1,3 m x 1,8 m i całkowicie spawane.

Drzwi wejściowe o możliwości obustronnego zamykania się i wykonane z tej samej blachy.

Schrony zamocowane są na płozach z ceownika 240 mm co umożliwia ich przesuwanie w miarę postępu frontu robót. Schrony zlokalizowane są w odległości nie mniejszej niż 50 m 
i nie większej jak 100 m od miejsca wykonywania robót strzałowych, a drzwi wejściowe znajdują się od strony przeciwnej do miejsca strzelania.

Wszystkie osoby nie związane z robotami strzałowymi wycofane są poza strefę rozrzutu i podmuchu danego umiejscowionego odstrzału

OKREŚLENIE I ZABEZPIECZENIE STREF ZAGROŻENIA

Strefa rozrzutu odłamków skalnych:

- Zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 października 1994r. w sprawie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych ustala się następujące wielkości stref zagrożenia ze względu na rozrzut odłamków skalnych:

- 200 m. wokół miejsca strzelania dla strzelania metodą długich otworów pionowych,

- 300 m. wokół miejsca strzelania otworami strzałowymi zwykłymi pionowymi

- maksymalny zasięg stref rozrzutu odłamków skalnych oznaczono na załączniku  nr 1a i 1b części szczegółowej Planu Ruchu

Strefa działania uderzeniowej fali powietrza

Strefa działania uderzeniowej fali powietrz wyliczona jest wg wzoru  i tabeli 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 października 1994r. w sprawie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych

rp = Kp .    Q

gdzie:

rp - promień strefy zagrożenia w m

Kp - współczynnik:

27 - dla całkowitego w jednym miejscu sporządzonego ładunku MW  Q = 53 kg

7 - dla całkowitego ładunku max w jednej serii otworów           Q = 909 kg  przy :

"n" - mniejsze lub równe "1".

rp - od ładunku na powierzchni ca 196 m .

rp - dla max ładunku w serii ca 230 m.

Wielkość strefy uderzeniowej fali powietrza naniesiona na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

W przypadku, gdy strefa ta przekracza strefę rozrzutu danego odstrzału, kierownik odstrzału wystawia posterunki ostrzegawcze poza granicę strefy uderzeniowej  fali powietrza tego odstrzału.

W przypadku zbliżania się do stałych obiektów i budowli, ładunki w serii otworów i na zwłokę, są korygowane do wielkości wynikających z załączonego wykresu  do dokumentacji i tak:

- W wyrobisku BG-I linia otworów XIV-A i XII-A  w kierunku południowo-wschodnim strzelanie tylko ładunkami spulchniającymi wg tabeli zbiorczej „STANICA” i załączonego do niej wykresu „Udarowa fala powietrza-korygowanie ładunku MW w serii ze względu na obiekty STANICA”.

- Wyrobisko BG- II-Wschód w rejonie otworów XVIII-9 i XX-11 strefa podmuchu nie przekracza 196 m od serii  otworów a w rejonie otworu XVIII-11 nie przekracza   200 m.
W przypadku zbliżania się do budowli w kierunku wschodnim , strzelanie tylko ładunkami spulchniającymi wg tabeli zbiorczej „BG-I i BG-II”.

Wyrobisko BG- III w rejonie otworów W- XIII-D i    XII- E strefa podmuchu nie przekracza 160 m od serii otworów. W części północno-wschodniej wynosi ponad  210 m od miejsca wykonywanych robót strzałowych. W strefie  tej nie występują  budowle innych podmiotów.

Strefy podmuchu od ładunku pojedynczego i serii  mieszczą się w strefach rozrzutu.

Strefa szkodliwych drgań sejsmicznych

Strefa szkodliwych drgań sejsmicznych  wyliczona jest wg wzoru  załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 października 1994r. w sprawie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych

Q

r = ----

f

gdzie:

r - odległość od miejsca strzelania do ochranianego obiektu w m,

Q - ładunek materiałów wybuchowych odpalanych natychmiastowo - tj. max ładunek na zwłokę Qzw  60,60 kg

f - współczynnik zależny od prędkości podłużnej fali   sejsmicznej "C".

Wg dotychczasowych opracowań i pomiarów  (zlec. 5142/555a) c dla warunków 
w TKSM   = 590 - 1060 m/sek.

f = 0,025 - 0,028 przyjęto 0,026

r - dla max Qzw = 299 m

W przypadku zbliżania się z robotami strzałowymi  do obiektów i budowli następuje korygowanie ładunków w otworach na zwłokę i w serii do wielkości  wynikających z załączonego wykresu do dokumentacji i tak:

- Wyrobisko BG- III: 
100 m przed linią otworów  W -XIII-D i XII-c strefa drgań nie przekracza   230 m. 
W części północno-wschodniej nie przekracza 285 m.

- Wyrobisko BG-I :
Od linii otworów XIV-A i XII-A w  kierunku zabudowań następuje korygowanie ładunków 
wg wykresu „Drgania sejsmiczne - korygowanie ładunku MW na zwłokę i w serii ze względu na zbliżanie się do obiektów i budowli dla :BG-I, BG-II , STANICA”, do takich aby  strefa drgań sejsmicznych przebiega maksymalnie na początku granicy terenu zabudowanego. 
W rejonie otworu XIV strefa drgań sejsmicznych wyniesie około 310 m. 
W pozostałej części wyrobiska strefa drgań nie przekracza 250 m od miejsca wykonywania robot strzałowych.

- Wyrobisko BG- I-Wschód :
W rejonie otworów XVIII-9 i  XX-11 strefa drgań sejsmicznych nie przekroczy  200 m. 
W rejonie otworu XVIII-11 strefa drgań sejsmicznych nie przekroczy 270 m od miejsca wykonywania robót strzałowych.

Strefa drgań sejsmicznych na zewnątrz wyrobisk mieszczą się w strefach rozrzutu co uwidocznione jest  na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Zabezpieczenie stref zagrożeń w okresie obowiązywania części szczegółowej planu ruchu.

Dla zabezpieczenia stref zagrożeń przed skutkami robót  strzałowych ustalono stałe godziny strzelania na podstawie potrzeb zakładu górniczego i analizy ruchu publicznego.

- Na okres ważności niniejszego planu ruchu ustalono następujące godziny strzelania:

I zmiana od godz.  7oo -  9oo

od godz. 123o - 133o

II zmiana w okresie od 1 kwietnia do 15 września

od godz. 16oo - 18oo. -  strzelanie to stosowane sporadycznie w  przypadkach

awaryjnych i przy dobrej widoczności.

- Wszyscy główni użytkownicy terenu będącego w strefach  rozrzutu zostali powiadomieni o zagrożeniach i godzinach strzelania.

- W przypadku, gdy w strefie rozrzutu znajduje się linia  napowietrzna zasilająca zakład górniczy, na czas odstrzału jest wyłączona. Ponowne włączenie następuje  tylko przez służby energetyczne po uprzednim sprawdzeniu jej stanu technicznego i usunięciu ewentualnych usterek.

- Na wszystkich ścieżkach i dojściach do strefy rozrzutu  (podmuchu) umieszczone są tablice ostrzegawcze,

- Dla każdego odstrzału wystawiane są posterunki ostrzegawcze poza strefę rozrzutu (podmuchu) i jeżeli zachodzi konieczność następuje wyłączenie z ruchu zaporami drogę publiczną.

- Budynki w rejonie odstrzałów w wyrobisku BG-I  od strony odstrzału posiadają okiennice zabezpieczające a osoby są z nich usuwane lub przemieszczane do  pomieszczeń od strony przeciwnej odstrzału.

- Sprzęt i maszyny usuwane są ze strefy rozrzutu danego odstrzału a jeżeli jest to niemożliwe następuje jego zabezpieczenie osłonami.

Rygory wykonywania robót strzałowych w rejonie drogi wojewódzkiej  Tomaszów Mazowiecki - Radonia  znajdującej się w strefie zagrożenia odłamkami skalnymi.

Opracowano i uzgodniono w dniu 30.05.1996r. z ;

- Urzędem Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim,

- Komenda Wojewódzka Policji w Piotrkowie Trybunalskim i z

- Dyrekcją okręgowa Dróg Publicznych w Łodzi - Zarząd Dróg w Piotrkowie Trybunalskim

Organizację ruchu dla potrzeb zamknięcia drogi wojewódzkiej Tomaszów Mazowiecki - Radonia w czasie prowadzenia prac strzałowych w Tomaszowskich Kopalniach Surowców Mineralnych „Biała Góra”

Zgodnie z ustaleniami  „Organizacji ruchu.....”:

- Roboty strzałowe prowadzone w wyrobisku BG-I  i BG-II- Wschód,  których strefa zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej Tomaszów Mazowiecki - Radonia  prowadzone są

- - w godzinach 800 - 820 i tylko

- - od poniedziałku do czwartku danego tygodnia.

- Droga wojewódzka na odcinku wpływu robót strzałowych została  odpowiednio oznakowana przez:

- - Zarząd Dróg znakami przewidzianymi przepisami o ruchu drogowym,

- - Zakład górniczy TKSM „Biała Góra” tablicami stałymi i ruchomymi, informacyjno -ostrzegawczymi  ustawianymi  w zależności od rejonu aktualnie prowadzonych  robót strzałowych

- W zależności od aktualnie prowadzonego urabiania kopaliny  określonymi rodzajami robót  strzałowych i ich  wpływu na drogę wojewódzką, odcinek drogi wyłączony jest z ruchu na czas strzelania  przez:

- ustawienie posterunków ostrzegawczych ,

- ustawienie zapór  drogowych U-51 ze znakiem B-1 „zakaz ruchu  w obu kierunkach’.